2. Расчеты в  полевых  методах   анализа.

2.1. Приготовление рабочих растворов.

- Какой  объем соляной кислоты  (плотностью 1,19 г/мл с  массовой долей кислоты 38,82 %) следует взять для приготовления 1500 мл 0,1 М раствора?

- Какой объем соляной кислоты Х мл  (плотностью d г/мл  с массовой долей кислоты ω% ) следует взять для приготовления  V мл рабочего раствора кислоты  концентрации  С моль/л?

| Исходный раствор ислоты |  |  | Рабочий раствор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ω, % | d , г/мл | Х, мл | С, моль/л | V, мл |
| 15,49 | 1,075 | ? | 0,1 | 250 |
| 30,14 | 1,150 | ? | 0,1 | 1000 |
| 15,49 | 1,075 | ? | 0,05 | 500 |
| 28,18 | 1,140 | ? | 0,05 | 100 |
| 28,18 | 1,140 | ? | 0,1 | 100 |
| 35,2 | 1,175 | ? | 0,01 | 100 |
| 35,2 | 1,175 | ? | 0,05 | 500 |
| 32,14 | 1,160 | ? | 0,1 | 250 |
| 32,14 | 1,160 | ? | 0,01 | 1000 |
| 40,00 | 1,198 | ? | 0,01 | 1000 |

- Какой объем дистиллированной воды V мл надо прибавить  к 100 мл 0,1 М  НСl, что

бы получить 0,05 М раствор?

- Какой объем дистиллированной воды надо прибавить к  100 мл 40,0 %-ной НСl, что

бы получить 0,05 М раствор?

- Какой объем дистиллированной воды надо прибавить к  200 мл 32,14 %-ной НСl, что

бы получить 0,01 М раствор?

- Какой объем дистиллированной воды надо прибавить к  100 мл 40,0%-ной НСl, что

бы получить 0,1 М раствор?

- Какой объем дистиллированной воды надо прибавить к  100 мл 40,0%-ной НСl, что

бы получить 0,05 М раствор?

- Сколько мл 2,0 М раствора НСl надо прибавить к 1л 0,05 М раствора, чтобы повысить

концентрацию кислоты в растворе до 0,1 М?

- Сколько мл 1,0 М раствора НСl надо прибавить к  500 мл 0,05 М раствора, чтобы по

высить  концентрацию кислоты в растворе до 0,1 М?

- Сколько мл 1,0 М раствора НСl надо прибавить к  100 мл 0,01 М раствора, чтобы по

высить  концентрацию кислоты в растворе до 0,1 М?

- Какое количество вещества эквивалента кислоты содержится в  20 мл  0,05 М раство

ра НСl ?

- Какое количество вещества эквивалента кислоты содержится в  20 мл  0,05 М раство

ра Н2 SO4 ?

- Какое количество вещества эквивалента кислоты содержится в  10 мл  0,01 М раство

ра Н2 SO4 ?

- Рассчитать нормальность 0,05 М растворов : а) соляной кислоты, б) серной кислоты,

в) гидроксида натрия, г) гидроксида  бария.

- Растворимость нитрата бария составляет 9г/100 г воды. Какую массу нитрата бария  и

какой объем воды надо взять для приготовления  100 г насыщенного раствора (изменением температуры  при растворении соли пренебречь)?

- Какую массу гидроксида натрия (х.ч.) и какой объем воды необходимо взять для

приготовления  100 г  20%-ного раствора?

- В лаборатории имеется 100 г 10%-ного раствора гидроксида натрия. Сколько гидро

ксида натрия (г)   надо добавить в раствор, чтобы повысить концентрацию до 20%?

- В лаборатории имеется 40%-ный раствор гидроксида натрия (плотность раствора

1,430 г/мл). Какой объем этого раствора и какой объем дистиллированной воды  надо взять для приготовления 100 мл 20%-ного раствора?

- В лаборатории имеется 40%-ный раствор гидроксида натрия (плотность раствора

1,430 г/мл) и 10%-ный раствор (плотность раствора 1,110 г/мл). Какие объемы каждого раствора надо взять для приготовления 100 мл 20%-ного раствора  (плотность 1,220 г/мл)?

- В лаборатории имеется 40%-ный раствор гидроксида натрия (плотность раствора

1,430 г/мл) и 10%-ный раствор (плотность раствора 1,110 г/мл). Какие объемы каждого раствора надо взять для приготовления: а) 1000 мл 20%-ного раствора  (плотность 1,220 г/мл), б) 500 мл  20%-ного раствора ?

- Контрольная шкала образцов окраски для  визуально-колориметрического определе

ния нитрит-иона должна быть приготовлена  для  концентраций 0; 0,02; 0,10; 0,50; 1,0 мг/л

(по нитрит-иону). Рассчитать, какие массы навесок  нитрита натрия надо взять для приготовления 100 мл каждого раствора.

| CNO2−, мг/л | 0,02 | 0,10 | 0,50 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mNaNO2, г | ? | ? | ? | ? |

- Контрольная шкала образцов окраски для визуально-колориметрического определе

ния катиона аммония  должна быть  приготовлена для концентраций 0; 0,2; 0,7; 2,0; 3,0 мг/л NH4+. Рассчитать, какие массы навесок  хлорида аммония надо взять для приготовления 100 мл каждого раствора.

| CNH4+, мг/л | 0,02 | 0,7 | 2,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mNH4Cl, г | ? | ? | ? | ? |

- . Контрольная шкала образцов окраски для визуально-колориметрического определе

ния  концентраций ортофосфатов должна быть  приготовлена для концентраций (0; 0,2; 1,0; 3,5; 7,0 мг/л). Рассчитать, какие массы навесок  фосфата натрия надо взять для приготовления 100 мл каждого раствора.

| CPO43−, мг/л | 0,02 | 0,7 | 2,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mNa3PO4, г | ? | ? | ? | ? |

2.2. Расчет результатов анализа.

- Один из простейших полевых методов определения сульфат-иона  основан на опре

делении  при помощи простейшего  мутномера  прозрачности столба воды, содержащего суспензию сульфата бария. Для определения  результата анализа используется  колибровочная шкала (таблица):

| Высота столба суспензии, мм | Концентрация сульфат-иона, мг/л | Высота столба суспензии, мм | Концентрация сульфат-иона, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 33 | 65 | 50 |
| 95 | 35 | 60 | 53 |
| 90 | 38 | 55 | 56 |
| 85 | 40 | 50 | 59 |
| 80 | 42 | 45 | 64 |
| 75 | 45 | 40 | 72 |
| 70 | 47 | - | - |

Построить график зависимости  высоты столба суспензии в мутномере от концентрации сульфат-иона.

- Для определения содержания сульфат-иона  10 мл речной воды  разбавили  в два

раза дистиллированной водой. Содержание сульфат-иона, определенное при помощи мутномера  в полученной разбавленной пробе, составило 40 мг/л. Определить концентрацию сульфат-иона в  речной воде (в мг/л).

- Для определения содержания сульфат-иона  объем А мл  природной воды  разбавили  в два раза дистиллированной водой. Содержание сульфат-иона, определенное при помощи мутномера  в полученной разбавленной пробе, составило  Б мг/л. Определить концентрацию сульфат-иона  СХ  в  природной воде (в мг/л).

| А , мл | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б , мг/л | 44 | 46 | 51 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 70 |
| СХ , мг/л | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

- В колбе вместимостью 250 мл  содержится вода, собранная во время «кислотного

дождя». На титрование  100 мл  этой воды затрачено  14 мл 0,01 н. раствора  гидроксида натрия. Определите  рН  дождевой воды (принять, что кислотность осадков обусловлена присутствием сильной одноосновной кислоты).

- На титрование 100 мл природной воды израсходовали 15 мл 0,01 М раствора  соля

ной кислоты. Принять, что щелочность воды обусловлена присутствием КОН (свободная щелочность). Определить содержание свободной щелочи в растворе (в мг/л).

- При определении содержания карбонатов и гидрокарбонатов в природных водах в

полевых условиях  пробу воды титруют раствором соляной кислоты в присутствии сначала фенолфталеина, затем – метилоранжа. При титровании по фенолфталеину в реакции с кислотой участвуют ионы  CO32−,OH−, а при титровании по метилоранжу  - ионы HCO3−,CO32−,OH− (для щелочных вод). Рассчитать  концентрации карбонатов (к)   и  гидрокарбонатов (гк) в анализируемой воде, если  на  титрование пробы воды объемом 100 мл  по фенолфталеину затрачен объем соляной кислоты VФ , а на титрование по  метилоранжу  - объем соляной кислоты   VМО  (концентрация кислоты  0,05 моль/л).

| проба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VФ, мл | 2,3 | 0 | 6,5 | 4,2 | 8,2 | 11,6 | 1,3 |
| VМО, мл | 11,5 | 7,6 | 1,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 12,8 |

CCO32−=VK60⋅CHCl1000VПРОБЫ                   СНСО3−=VГК−VKCHCl61⋅1000VПРОБЫ

| Соотношение между экспериментальными значениями VФ и VМО | Объем кислоты, затраченный на реакцию с определенным ионом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гидроксид-ионом VOH | Карбонат-ионом VK | Гидрокарбонат-ионом VГК |
| VФ =0 | 0 | 0 | Весь объем ислоты,затраченный на титрование |
| 2VФ  VМО | 0 | 2VФ | VМО -2 VФ |
| 2VФ = VМО | 0 | VМО | 0 |
| 2VФ  VМО | 2VФ - VМО | 2( VМО - VФ ) | 0 |
| VФ = VМО | VМО | 0 | 0 |

- Рассчитать карбонатную  жесткость  природной воды для всех вариантов

титрования, приведенных в условии  предыдущей задачи, используя формулу       ЖК=СК⋅0,0333+СГК⋅0,0164,   мг-экв/л.

- Рассчитать  свободную щелочность воды ЩСВ=5⋅VФ, мг-экв/л  для всех вариантов

титрования, приведенных в условии  задачи  105.

- Рассчитать общую щелочность воды ЩО=5⋅VМО , мг-экв/л для всех вариантов

титрования, приведенных в условии  задачи  105.

- Рассчитать общую щелочность воды, если на титрование пробы воды  объемом 100

мл по метилоранжу было затрачено 1,5 мл  0,01 М раствора соляной кислоты.

- Рассчитать свободную щелочность воды, если на титрование  пробы воды объемом

100 мл по фенолфталеину было затрачено 3,5 мл 0,05 М раствора соляной кислоты.

- Рассчитать свободную щелочность воды, если на титрование  пробы воды объемом

100 мл по фенолфталеину было затрачено 6,9  мл 0,01 М раствора соляной кислоты.

- Рассчитать свободную щелочность воды, если на титрование  пробы воды объемом

100 мл по фенолфталеину было затрачено 11 мл 0,05 М раствора соляной кислоты.