2.3. Расчет результатов анализа биогенных элементов.

- Нитраты  обычно присутствуют в природной  воде.  Метод определения нитратов в полевых условиях  основан на способности салициловой  (орто-гидроксибензойной) кислоты в присутствии концентрированной серной кислоты вступать в реакцию нитрования с образованием нитросалициловой кислоты, которая в щелочной среде образует окрашенную в желтый цвет соль.

При визуально-колориметрическом определении в полевых условиях используется цветная шкала, полученная для концентраций нитрат-иона  в интервале 0 – 50 мг/л. Рассчитать , какая масса нитрата натрия необходима для приготовления  100 мл раствора, содержащего нитрат-ион в концентрациях 5 мг/л;  10 мг/л;  30 мг/л;  40 мг/л;  50 мг/л?  Заполнить таблицу:

| концентрация NO3−, мг/л | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса NO3− в 100 мл раствора | ? | ? | ? | ? | ? |
| Масса NaNO3 в 100 мл раствора | ? | ? | ? | ? | ? |

- Цветная шкала для визуально-колориметрического определения нитрат-иона  выглядит приблизительно следующим образом:

5 мг/л                   15 мг/л                   30 мг/л                 50 мг/л

При анализе в полевых условиях вод нескольких водоемов  на содержание нитрит-иона получены  следующие результаты (таблица). Используя цветную шкалу, определите в каждом случае концентрацию нитрат-иона в воде. Какой концентрации азота соответствуют полученные концентрации нитрат-иона NO3−?

| № пробы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Окраска раствора пробы |  |  |  |
| Концентрация NO3−, мг/л | ? | ? | ? |
| Концентрация N, мг/л | ? | ? | ? |

- При определении нитрат-иона в воде визуально-колориметрическим методом  10 мл отобранной из водоема пробы воды разбавили в 5 раз. Концентрация нитрат-иона в разбавленной пробе составила 16 мг/л. Какова концентрация нитрат-иона в воде водоема ( мг/л, долях ПДК)?

- При определении нитрат-иона в воде визуально-колориметрическим методом  А мл отобранной из водоема пробы воды разбавили в 5 раз. Концентрация нитрат-иона в разбавленной пробе составила  Б мг/л. Какова концентрация нитрат-иона в воде водоема ( мг/л, долях ПДК)?

| Номер пробы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 100 | 30 | 25 | 10 | 40 | 200 |
| Б | 2 мг/л | 2 мг/л | 12 мг/л | 32 мг/л | 10 мг/л | 1,5 мг/л |

117. Контрольная шкала образцов окраски для определения нитрит-иона  соответствует концентрациям этого иона  0; 0,02; 0,10; 0,50; 1,0 мг/л ,  готовится  перед анализом в лабораторных условиях. Рассчитать , какая масса нитрита натрия необходима для приготовления  100 мл раствора, содержащего нитрит-ион в концентрациях, соответствующих контрольной шкале. Заполнить таблицу:

| концентрация NO2−, мг/л | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса NO2− в 100 мл раствора | ? | ? | ? | ? | ? |
| Масса NaNO2 в 100 мл раствора | ? | ? | ? | ? | ? |

- Речная вода содержит нитрит-ион в концентрации 0,01 мг/л. Какой концентрации азота (N) это соответствует ?

- Контрольная шкала образцов окраски для определения катиона аммония  приготовлена для концентраций 0; 0,2; 0,7; 2,0; 3,0 мг/л NH4+. Какую массу хлорида аммония надо взять для приготовления  по 100 мл  каждого раствора?

- Цветная шкала для визуально-колориметрического определения катиона аммония  выглядит приблизительно следующим образом:

0,2 мг/л                   0,7 мг/л               2,0 мг/л                3,0 мг/л

При анализе в полевых условиях вод нескольких водоемов  на содержание катиона аммонияполучены  следующие результаты (таблица). Используя цветную шкалу, определите в каждом случае концентрацию  катиона аммония в воде. Какой концентрации азота соответствуют полученные концентрации NH4+?

| № пробы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Окраска раствора пробы |  |  |  |
| Концентрация NO3−, мг/л | ? | ? | ? |
| Концентрация N, мг/л | ? | ? | ? |

121. В природных условиях под действием микроорганизмов катионы аммония могут

окисляться до нитритов, затем до нитратов. В 1 л воды содержится  2,0 мг катионов аммония. Какое  максимальное количество  нитрат-ионов может образоваться  при полном окислении  аммония?

122.  В природных водах нитрат-ионы  могут  образоваться в результате микробиологического окисления нитрит-ионов.  Какое количество нитрат-ионов (мг) образуется при полном микробиологическом окислении всех нитрит-ионов, содержащихся в воде объемом 5 л с концентрацией нитрат-ионов 0,01 мг/л?

123.  Фосфаты в природных водах определяются по реакции с молибдатом аммония в кислой среде. Образующийся при этом комплекс (продукт желтого цвета), далее под действием хлорида олова (II) – восстановителя-   превращается в синий краситель сложного состава –«молибденовую синь»:

3NH4++12MoO42−+HPO42−+23H+→NH43PMo12O40+12H2O

Диапазон определяемых концентраций ортофосфатов в воде при визуально-колориметрическом определении — от 0,2 до 7,0 мг/л. Пробу воды разбавили в два раза, после чего содержание фосфатов в ней составило 6,5 мг/л. Каково содержание фосфатов в первоначальной неразбавленной пробе? Какому содержанию элементарного фосфора это соответствует (мг/л)?

124.Пробу воды разбавили в 4 раза, после чего содержание фосфатов в ней составило 3,0 мг/л. Каково содержание фосфатов в первоначальной неразбавленной пробе? Какому содержанию элементарного фосфора это соответствует (мг/л)?

125. Содержание ортофосфатов в  воде  некоторого водоема составляет  14,0 мг/л. Во сколько раз надо разбавить пробу воды, чтобы можно было  определить содержание фосфатов визуально-колориметрическим методом (по образованию молибденовой сини)?

126. Содержание фосфора ( по результатам пересчета) в  воде  некоторого водоема составляет  4,0 мг/л. Можно ли    определить содержание ортофосфатов визуально-колориметрическим методом (по образованию молибденовой сини) без разбавления пробы воды?

127. Содержание ортофосфатов в природной воде некоторого водоема  составляет 0,5 мг/л. Сколько чистой дистиллированной  воды надо прибавить к 1 л  природной воды, чтобы снизить в ней содержание ортофосфатов до 0,1 мг/л?

128. Содержание общего фосфора в воде водоема составляет 0,04 мг/л. Какому содержа

нию ортофосфатов это может соответствовать?

129. Содержание  общего фосфора в природной воде некоторого водоема  составляет 0,5 мг/л. Сколько чистой дистиллированной  воды надо прибавить к 1 л  природной воды, чтобы снизить в ней содержание  общего фосфора до 0,1 мг/л?

130. Содержание  общего фосфора в природной воде некоторого водоема  составляет 1 мг/л. Сколько чистой дистиллированной  воды надо прибавить к 10 л  природной воды, чтобы снизить в ней содержание  общего фосфора до 0,1 мг/л?